# 現地キッティング・機器交換 作業手順書

手書きメモからの文字起こし版（ドラフト）

判読が不確実な箇所は (?) を付記しています。

## 目次

1. メイン・サブ機交換

2. ゼンショー MD交換（VNCインストール）

3. ロイヤル・てんや PCキッティング

4. Monstera 交換／機種型番対応表

5. OES 障害エスカレーション

# 1. メイン・サブ機交換

### 1-1. 前提・方針

メイン・サブの再機交換。メイン機からカスタマイズ内容を引き継ぐ。

交換機の用意は2パターン：

対向機を借りる

社内で作成して現地へ持ち込み（→ 仕込み）

コピー対象データ：サンプルデータ ×（使わない）／ダミーデータ（ルートメニュー）／ベースマスタ

対象機器：ルリエ／サブ／プリンタ／HUB

Monstera／ルリエ 標準版：ID・カスタマイズあり。デモマスタなし、または全共通のデモマスタを使用。

増備機は ［工場出荷／CT FATフォーマット］ を行うこと。

### 1-2. メイン側 手順

電源を入れる

システムID

メニュー

SAD1 → 発行

AP（アプリ）インストール → 発行

メニューコピー（ルート）→ 新・現・旧／ダミーデータ

システム再起動

### 1-3. サブ側 手順

対応コピー（一括バックアップ）

メニューコピー／オーダーデータコピー

ハンディ端末は全台リセットが必要

横の上・下を長押し → 起動待ち

ターミナルNOを設定（後続機(?)も同じ）

NGの場合はメニュー名を上げる(?)

### 1-4. インストールモード

ON → コントローラ移動後のピピ音（バッチ表示(?)）→ メニューを押す

メニューコピー実行（新・現・旧）

オーダーデータコピー実行

システムID発行(?)

システム再起動

動作確認

# 2. ゼンショー MD交換（リモート VNCインストール）

対象型番：3040…有線／3000番台…無線(?)

リモートでVNCをインストール。システムIDも入力する。

### 2-1. インストール手順

OES インストール → タップ → 画面が出たらキャンセルして終了

USB → Zensho-VNC-install → タップ → セットアップ

USBを抜く → 再起動 → 完了

型番を "ZENSHO" に変更して完了

ネジのマウントを交換機に付け替える

### 2-2. ネットワーク設定

① IPR … 有線

② RaPR … 無線(?)

設定項目：システムID／SAD／有線・無線

許可設定値：0 … 禁止／1 … 許可／2 … 禁止(?)／3 … 全許可

### 2-3. 印字不良対応

症状：かすれ・ドット抜け → 印字テストを実施

紙送りボタン → ON

paper feed → 待つ

2回実行

# 3. ロイヤル・てんや PCキッティング（6/6）

| 項目 | ロイヤル | てんや |
| --- | --- | --- |
| 端末 | — | NEC ノートPC |
| 管理 | — | Notion |

ログオフユーザー名：88304077／パスワード：なし

Admin：@TPwddtgm

テプラは Notion 管理PCで行う。

### 3-1. データ移行

移行コード：「886508」

ロイヤル回答 → 出張先 → TEL番号

（休）03-5863-0858／NG → ロイヤルに相談

手順はマニュアル通り。Google Drive も復旧。

置換はスキップ／ショートカット

### 3-2. リモート（Skysea）

Skysea → 強制接続

Wi-Fi：royal-wlan（要メモ(?)）

New機：旧故障機の情報を新機に修正

# 4. Monstera 交換／機種型番対応表

### 4-1. 接続・通信

MST 拡張ステーション … 有線

仮設リピータ … 無線(?) → 2段階まで

アプリVer ロ305(?)。仮設の通信が遅い・弱い。

AP バージョンアップ手順 … CSB(?) 経由

### 4-2. 交換時チェック

レポート(98) … 元々の機器／症状のチェック

音量

個別ブザー音（F→左）… ルリエ含む

### 4-3. ルリエ

CT … 2GB（デニーズは 4GB 専用）

ルリエ 2GB … FATフォーマット（工場出荷）

### 4-4. 型番対応表

| 型番 | 区分 | サイズ／用途 |
| --- | --- | --- |
| 6540 / 6540-00 | M | モンステラ 12インチ |
| 6650-00 | N | ルリエ（音?） |
| 6530-40 | — | センサー(?) |
| 6650-00 | — | ロスター(?) MD |
| 6511 | — | センサー 13インチ |
| 6640-00 | — | 12インチ ルリエ用 |
| 6521 | — | ×／12インチ |
| 6630-00 | — | 15インチ ルリエ（長?） |
| 6530-00 | — | 交換(?) |
| 6560 / 6560-00 | — | モンステラ → ルリエ |

※「過去はNG」の注記あり。型番の正誤は要確認。

### 4-5. HUB交換

NEC のディップスイッチを合わせる

SA-9217 ← QX-S408F(E?)

SA-9901 ← QX-S408FE

# 5. OES 障害エスカレーション

### 5-1. 受付・ルート

電話ログイン → ログアウト → 1（障害受付）

SII → セイユー・ヘルプ・障害（5,15…）名古屋

★特約保守（ソニー／シャープ）→ メールでエスカレーション → TEL連絡

ライト／クリーニング店のレジ → 障害(FAX) → アンマルク・知半(?)

ACネットワーク／APOS／OES／4 FAX

SII → 全国 → 首都圏

沖縄・群馬 → AC サポートに依頼（障害対応）

JRS出雲 → 松谷さん担当

### 5-2. 障害サポート

セコム(?) TELで検索 → NO

OES：鍵はなし。ハードの有無で割増し??

待ち時間：365日

受付時間：基本 9:00〜17:00（請求先チェック）、おが命(?) 7:00〜20:00（ソニー受付対応）

OES → CE担当会社：★振り分け先は「青いファイルに記載」

1955も履歴 → 登録

### 5-3. 完了メール

宛先：セイユー／自社（交換対応）

MD交換：SA 6530 / 6650 / 6540

ロストコード：「2999231」（セイユー）

センサー 6530-40 → 額(?) USBインストール

ライトフィルタの確認方法あり